二、采购项目要求

一、采购项目概况：

泸州市人民医院拟对医疗救治能力提升项目房屋及建筑物主体结构进行安全性鉴定和抗震鉴定，面积约2.51万平方米，以实际鉴定成果为准。项目具体介绍如下。

| 建筑物名称 | 面积(㎡) | 结构体系 | 层数 | 设计时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A区 120急救中心大楼 | 11999 | 框架结构 | 共14层（含地下室1层） | 2003年 |
| B区 门诊楼 | 6180 | 部分框架+预制楼盖 部分砖混结构 | 部分9层、部分6层 | 1985年 |
| C区 住院大楼 | 5937 | 砖混结构 | 7层 | 1985年 |
| D区 后勤办公楼 | 936 | 砖混结构 | 4层 | 未查实 |

注：如D区后勤办公楼如果拆除重建，则不需要对D区进行鉴定，结算金额在供应商成交金额中扣减相应D区鉴定费用。

二、服务内容、标准、要求

1.服务内容：

包括但不限于

(1)查实房屋及建筑物采用的结构体系或结构类型；

(2）房屋及建筑物上部主体结构布置核查及主要构件截面尺寸检查；

(3）钢筋混凝土构件钢筋配置情况检查；

(4）材质强度检查；

(5）房屋结构整体垂直度情况、结构侧向位移、主要构件变形情况检查；

(6）构件施工质量缺陷、裂缝等损伤情况及其它缺陷情况检查；

2. 服务要求：

（1）需查清各结构单元的相互关系；

（2）对地基稳定性和承载力安全做出定性的评价；

（3）查清各实体结构单元结构平面布置；

（4）对实体结构构件截面尺寸检测；

（5）材料强度检测，提供强度推定值；

（6）外观质量检测；

（7）混凝土碳化、钢筋保护层厚度检测；

（8）实体结构与设计图纸、竣工图纸之间的差异；

（9）对结构布置、构件尺寸进行检测，材料强度检测要给出明确、全面的推定值。

（10）鉴定机构根据检测情况确定是否需要对鉴定单元进行安全性评级。

（11）鉴定报告中提出需加固的可行性及建议。

3. 服务标准：达到《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015）、《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009) 等现行国家、行业技术标准、规范和规程的要求标准。

4.成果归属

采购人享有著作权，鉴定成果归采购人所有，供应商不得对外发表、出版。

5.人员要求

供应商投入本项目的人员具备完成该项目的专业能力，派驻本项目的服务团队人员必须为本单位人员，若成交后采购人发现服务团队人员与实际人员不一致的，采购人将依法追究供应商的不诚信行为，并将其列入不诚信行为名单。

- 其他要求

供应商需按项目实际开展情况提供服务方案，包括但不限于：①项目人员配置及 分工；②拟投入本项目的仪器设备；③鉴定流程；④项目执行进度安排；⑤质量保障措施；⑥安全保障措施；⑦与采购人沟通机制；⑧后续服务及档案资料保存等方案内容。

- 采购项目商务条款：

1. 服务期限：签订合同20个日历天完成现场检测工作并提交针对该项目出具的相应技术鉴定报告，一式四份。

2. 付款方式：供应商提交针对该项目出具的相应技术鉴定报告最终成果后，采购人在30日内支付合同金额。采购人支付款项前供应商应开具合同金额等额正式发票，采购人通过银行转账支付。

3.供应商应具备完成本项目相应的能力。

4.采购人如对服务质量要求和技术指标的约定标准有抵触或异议的事项，采购人可另行委托单位进行平行检测，如服务质量不合格，因弄虚作假、计算错误等原因导致鉴定报告结论与建设物实际不符，造成经济损失及安全事故的，退还鉴定费用并承担相应的法律责任。

三、采购项目报价要求：

1.本次采购项目控制限价为：200000元（大写：贰拾万圆），超过限价的报价为无效报价；

2.本次采购项目的报价组成应含：发票、税金、人工、设备使用、报告等一切费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；

3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要是提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商谈判资格。