采购项目要求

- 一、采购项目概况

因医院工作需要，拟采用院内比选方式，对2024年污水废气检测服务进行采购。项目预算为6.5万元，具体要求详见采购文件。

- 二、项目内容

（一）委托检测内容：

| 序号 | 名称 | 院区 | 检测指标 | 频次 | 年预计次数 | 单价限价 （元/次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水检测 | 沙茜、市府路 | COD | 每周 | 106 | 114 |
|  |  |  | SS | 每周 | 106 | 77 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 每月 | 24 | 177 |
|  |  |  | 沙门氏菌 | 每季度 | 8 | 357 |
|  |  |  | 志贺氏菌 | 每半年 | 4 | 357 |
|  |  |  | BOD、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、色度、氨氮 | 每季度 | 8 | 1817 |
| 2 | 废气检测 | 沙茜院区 | 甲烷、臭气浓度、氨、硫化氢 | 每季度 | 4 | 2783 |
| 3 | 废气检测 | 沙茜院区锅炉排气口 | 林格曼黑度、二氧化硫、颗粒物 | 每年 | 3 | 1633 |
| 4 |  |  | 氮氧化物 | 每月 | 12 | 800 |

- （二）服务要求（实质性要求）

- 1.检测机构应在约定的时限内严格按照相关标准规范客观、公正的出具检验评价报告，并对采样、实验室检测、报告出具全流程的合法性负责。

- 2.服务过程中发生的人身及设备事故由服务单位自行负责。

- 3.检测依据：所有指标检测方法应满足《医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）》、《锅炉大气污染物排放标准（GB 13271-2014）》及相关国家标准、规范要求。

- 4.检测公司所报的价格应包括人工服务成本、检测、设备调整等在内的一切费用，包括但不限于人工、安全生产、交通运输等。

- 5.检测公司负责废气、污水取样、自检、单据填写、送检、取检测报告等全部工作内容，具体采样时间由检测机构与本院管理人员提前约定。

- 6.样品采集完成后10个工作日内提交检测报告纸质版及扫描件。

- 7.若监测数据发现检测指标出现异常，及时报告采购人并在三个工作日内复检复测，第一次复测不另行收费。

- 8.报告要求：如发现数据不真实等情况将有权单方面取消合同，由此带来的损失及相关法律责任由中标方自行承担。

- 9.供应商针对本项目采购要求求制定详细的服务方案，提供相关证书和类似业绩。

- 三、商务要求（实质性要求）

- 1.服务期限：合同签订后一年。

- 2.服务地点：泸州市人民医院沙茜院区、市府路院区。

- 3.在服务期限内，按成交单价及实际检测次数按实结算。

- 4.付款方式：检测报告通过采购人审核通过后，以实际完成数量支付，每2个月按实付款一次，付款金额为实际检测指标数量×成交单价。

- 5.本次采购内容中所标注数量为一年预估检测次数，结算以实际发生数为准。

- 6.报告要求：如发现数据不真实等情况将有权单方面取消合同，由此带来的损失及相关法律责任由中标方自行承担。

- 四、验收要求（实质性要求）

- 1.验收程序：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及泸州市财政局的相关要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

- 2.其他约定：采购人和使用人分离的采购项目，将邀请实际使用人参与验收；采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收报告的参考资料；政府向社会公众提供的公共服务项目，将邀请服务对象参与并出具意见，验收结果向社会公告。

五、采购项目报价要求：（实质性要求）

1.项目预算为一年6.5万元。本项目各单项设定最高限价，超过限价的报价为无效报价；

2.本次采购项目的报价组成应含：税金、发票、人工等所有费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；

3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要是提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商比选资格，并不予退还比选保证金。