采购项目要求

一、采购项目概况

泸州市传染病医院因工作需要，采购视频监控系统租赁服务。采购项目预算为65424元/年，采用价格谈判进行采购。

二、服务要求（实质性要求）

（一）服务内容：

1、满足采购方指定部位视频监控覆盖需求（初步勘察安装摄像机点位约90个，准确数量以最终安装数量为准，按实结算）。

2、在采购方指定位置设立监控中心（供应商需提供监控主机一台、显示屏一个、电脑桌一套）。

3、供应商负责整套视频监控系统的设备、安装、施工、调试及后期维护，采购方只负责按月支付租赁费用，其他不再支付任何费用。

4、所有监控视频存储时间不少于30天。

（二）服务标准：

1、视频要求：

（1）室内摄像机需全彩200W及以上像素，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像，全天候清楚的辨别出入人员的面部特征。

（2）室外星光级400W及以上像素，监视及回放图像能够清楚地辨别进出人员的体貌特征和车辆的车牌号码。

2、系统功能要求：

（1）实时预览：支持自定义多画面预览；支持监控点预览画面进行抓图、电子放大、主子码流切换；支持监控点分组轮巡。

（2）录像回放：对历史视频录像的查询、播放、画面流控、片段下载等；支持按录像类型进行查询，包括计划录像、报警录像、移动侦测三种类型；支持对录像回放画面进行流控操作包括正放、倒放、倍速播放、倍速倒放、慢放、慢速倒放等。

（3）录像下载：支持录像下载，用户可自定义录像片段范围；支持录像剪辑，用户可自定义剪辑录像片段大小，保存地址；

（4）其他功能：账号权限设置、校时功能等其他常见功能。

（三）其他要求：

1、满足采购方指定部位视频监控覆盖需求。

2、监控系统建设符合国家相关标准和数据安全要求。

3、监控画面满足采购方要求、监控系统运行稳定、监控网络流畅。

4、监控系统能支持接入公安天网平台。

5、负责将泸州市传染病医院已有两个直连公安天网摄像机转网接入监控系统并将监控系统接入公安天网平台。

6、服务期间供应商需每月向采购方提供维保资料。

7、上级机构检查监控系统时、供应商需全程配合。

8、服务期间供应商应遵守国家相关法律法规、遵守采购方监控管理相关制度。

三、采购项目商务条款

1.交货时间、地点、付款方式（实质性要求）

1.1交货地点：泸州市传染病医院指定地点。

1.2交货时间：合同签订后 10天内完成供货及安装调试。

1.3由于供应商的原因未能按时完成供货及安装调试的，采购人有权解除合同，并向供应商收取合同金额10%的违约金。

1.4付款方式：采购人验收合格后按月支付租金，每月租金按照实际安装点位数ⅹ每个点位每月租金成交价计算。

2.安装调试及验收

2.1成交供应商负责监控设备运输、安装、调试及培训等相关费用。监控系统须保证满足临床工作需要。国家法律法规规定设备使用前必须进行的检测或监测，均由供应商负责。

2.2所有设备不得设置限制采购人正常使用或维护维修的密码。如已设置密码，供应商所投设备永久免费提供密码，并不得影响采购人正常工作，否则由此产生的损失由供应商承担。

2.3供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人工程技术人员进行培训，直至工程技术人员能完成一般常见故障的维修工作。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的操作人员能独立操作。

2.4验收标准以采购文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

2.5对安装场地有特殊要求的，请供应商自行到现场勘查，如需对现有房屋的承重、供电、给排水、吊顶、墙面、地面、运输通道、新风系统、空调、照明、射线防护等进行改造，须满足仪器设备安装和运行要求（需取得采购人书面同意），相关费用一律由供应商负责，并包含在投标价格以内。